Příloha č. 3

Technická specifikace

- Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací – rekonstrukce a zateplení obvodového pláště administrativní budovy č. 30 Státního ústavu pro kontrolu léčiv, s.p. (dále jen SÚKL)  č. pop. 48, nacházející se na pozemku st. parcela č. 3983/13, LV: 31, v k.ú. Praha – Vinohrady.

- Popis prací :

- Současný konstrukční systém budovy je USPP VARIEL

- Západní a východní fasáda je z betonových sendvičových panelů, které budou zatepleny zateplovacím systémem tl. 100 mm z fasádního polystyrenu EPS, sokl a stěny podzemního podlaží v tl. 80 mm. Povrchová úprava bude tvořena stěrkou armované silikátové omítky 2mm.

- štítové stěny, které jsou z Boletických panelů, bude zachována jejich nosná konstrukce a k do ní ukotveny sendvičové kovové panely KINGSPAN tl. 60 mm. Mezi konstrukci a panely bude umístěna doplňující tepelná izolace 40 mm.

- Okenní otvory zůstávají ve stejných rozměrech, pouze dojde k jinému členění oken. Okna budou vyměněna za okna plastová, pětikomorová, zasklená izolačním dvojsklem, kdy jedno vnější sklo bude řešeno jako sklo bezpečnostní Conex, tepelněizolačními plastovými rámy, kováním s mikroventilací. Oplechování bude provedeno hliníkovým lakovaným plechem, u oken osazovaných v panelech Kingspan budou detaily oplechování dle systémových detailů Kingspanu. Vnitřní ostění i nadpraží obloženo laminovanou deskou s ohraněním PVC lištami.

- Plechová garážová vrata budou nahrazena kovovými zateplenými vraty s lamelami vyplněnými polyuretanovou pěnou.

- Zateplení střechy bude provedeno na stávající hydroizolační skladbu z tepelně izolačního polystyrénového dílce z EPS s nakašírovaným modifikovaným asfaltovým pásem s nosnou vložkou. Hydroizolace bude vytažena do stávající atiky. Oplechování bude provedeno z hliníkových plechů.

- Projektant:  PIKAZ s.r.o. Projektová a inženýrská kancelář, Oldřichova 51, Praha 2

- Rekonstrukce bude provedena dle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace; zadavatel požaduje úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zajištění všech dalších činností a úkonů, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- Dílo je specifikováno „Kompletní projektovou dokumentací rekonstrukce a zateplení obvodového pláště SÚKL budova 30“, zpracovanou společností PIKAZ s.r.o. Oldřichova 51, Praha 2 (dále „projektová dokumentace“), která se skládá z následujících částí:

  - Průvodní zpráva

  - Technická zpráva

  - Výkresová část projektové dokumentace

  - Doklady – vyjádření,  Katastrální situace

  - Souhrnný výkaz výměr (položkový rozpočet)

- Dílo je dále specifikováno stavebním povolením a touto zadávací dokumentací veřejné zakázky.