Technická specifikace

Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost

VERZE 20091122-1.4

OBSAH

1. Obecná funkční a technická specifikace	4

1.1. MODERNIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU	4

1.2. INFRASTRUKTURA BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ LAN	4

1.3. ROZŠÍŘENÍ HW A SW DATOVÉHO CENTRA	4

1.4. popis současného stavu	4

2. modernizace telefonního systému	6

2.1. Telefonní systém + hlasovÁ bránA	6

2.1.1. Hlasová bránA	6

2.1.2. telefonní systém	6

2.1.3. Ostatní požadavky na Telefonní systém + media gateway	7

2.2. VoiceMail - 350 licencí	8

2.2.1. Způsob práce se vzkazy	8

2.2.2. Uživatelská rozhraní	8

2.2.3. Notifikace o zanechané zprávě	8

2.2.4. Zpracování vzkazu	9

2.2.5. Kontrola zpracování	9

2.2.6. Správa uživatelů – Active Directory	9

2.2.7. Lokalizace	10

2.2.8. Ostatní požadavky	10

2.3. Billing - 350 licencí	10

2.4. Voice recording	11

2.4.1. Správa nahrávacích pravidel	11

2.4.2. Správa uživatelů	11

2.4.3. Call Monitor	12

2.4.4. Nahrávání na požádání	12

2.4.5. Archivace a zálohování	12

2.4.6. Šifrování hovorů	12

2.4.7. Lokalizace	12

2.5. Presence - 350 licencí	12

2.6. Kontaktní centrum	13

2.7. IP telefony	13

2.7.1. Telefonní přístroje	13

2.8. IP konvertor	15

2.9. GSM Brány	16

3. iNTEgrace TS ke stávajícím systémům	17

3.1. integracE s LDAP zadavatele	17

3.2. integracE se spisovou službou a systémem správních řízení	17

4. INFRASTRUKTURA bezdrátové sítě lan	18

4.1. CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ ACCESSPOINTŮ	18

4.2. ACCESSPOINTY	19

4.3. Pasivní rozvody	19

5. Rozšíření hw a sw datového centra	21

5.1.1. SERVER datového centra	21

5.1.2. Virtualizační software	21

5.1.3. Rozšíření stávajícího diskového pole	21

5.1.4. Aktivní prvek typu A	22

6. ŠKOLENÍ	24

6.1. SPECIALISTA ÚDRŽBY	24

6.2. SPECIALISTA DOHLEDU	24

6.3. SPOJOVATELKA	24

7. servisní smlouva / záruky	25

7.1. Telefonní systém  a bezdrátová LAN	25

7.1.1. záruka/odstranění závady	25

7.2. rozšíření HW a SW Datového centra	25

7.2.1. záruka/servis SERVERy, DISKOVÉ POLE	25

7.2.2. Záruka sw VmWare	25

7.3. Ostatní	25

8. Ostatní	27

9. přílohy	28

# Obecná funkční a technická specifikace

Navržené technologie pro infrastrukturu bezdrátové sítě, telefonního systému a rozšíření HW a SW datového centra musí být vzájemně kompatibilní nejen mezi sebou, ale i se stávající technologií vnitřní infrastruktury po stránce hardware i software. Stávající technologií vnitřní infrastruktury se rozumí, aktivní prvky (switche, routery, firewally), stávající software technologie (serverové operační systémy, virtualizační SW, kryptační SW), ale i serverové systémy (HW servery, diskové pole, zálohování).

Navržené řešení bezdrátové LAN a telefonního systému musí umožnit připojení bezdrátových WiFi/GSM telefonů od minimálně jednoho dalšího výrobce technologie jiné, než navrhované. Uchazeč je povinen v dokumentu „technické řešení“  vypsat jednotlivé typy telefonů GSM/WiFi u nichž bude garantovat plnou funkčnost a kompatibilitu s nabízenou technologií bezdrátové LAN a telefonního systému. Předmětem zadávacího řízení není dodávka WiFi/GSM telefonů.

Uchazeč je povinen zajistit plnou kompatibilitu (managementu, správy, monitoringu,  interoperability a používaných protokolů) nabízených a dodávaných prvků se stávajícími používanými prvky.

Stávající informační systém (IS) zadavatele využívají SW technologie MICROSOFT, LINUX a VMWARE. Stávající infrastruktura je vybudována prostřednictvím technologie CISCO (aktivní prvky, firewally, IDS systémy, routery, MARS, ACS). Datové centrum je vybaveno technologií DELL, především se jedná o servery, disková pole a zálohovací zařízení.

## MODERNIZACE TELEFONNÍHO SYSTÉMU

Cílem je dodávka a implementace HW/SW technologie bezpečné telefonní/faxové komunikace. Součástí dodávky bude zabezpečené elektronické vedení telefonních hovorů při správních řízení, řešení krizových situací při nakládání s léčivy a úprava komunikace při pandemických opatřeních s dalšími navazujícími subjekty. Navržené řešení telefonního systému musí být plně redundantní, tzn. v případě výpadku centrálního řídícího prvku (ústředna), který zajišťuje řízení telefonních hovorů musí být řešení vybaveno záložním řídícím prvek schopným zajistit plnou funkcionalitu primárního řídícího prvku. Telefonní systém musí být schopen přímého připojení k VoIP síti CESNET.

## INFRASTRUKTURA BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ LAN

Je požadováno takové řešení, které umožní centrálně řídit a spravovat veškeré AccessPointy z jednoho místa a umožní zabezpečenou (šifrovanou) komunikaci mezi řízenými AP a centrem i přes internet. Dále umožní připojení uživatelů do sítě LAN až na základě uživatelského ověření. Centralizovanou správu bezpečnosti bezdrátové sítě s informováním o útocích na jednotlivé AP, připojení AP, které nejsou pod centrální správou. Systém bezdrátové sítě musí umožňovat a garantovat kvalitu služeb pro data, hlas a video. Pomocí tohoto systému musí být rovněž možno plánovat a monitorovat WiFi pokrytí a na vyžádání přesně lokalizovat daného WiFi klienta.

Součástí dodávky bezdrátové sítě je i realizace pasivních rozvodů (strukturovaná kabeláž) pro začlenění bezdrátových zařízení do infrastruktury LAN.

## ROZŠÍŘENÍ HW A SW DATOVÉHO CENTRA

Vzhledem ke stávajícímu vybavení HW a SW datového centra zadavatele technologiemi DELL a VMWARE, požadujeme rozšíření HW a SW datového centra o zařízení HW a SW, které bude kompatibilní se stávající technologií datového centra a bude zachována jeho vysoká dostupnost a spolehlivost.

## popis současného stavu

Stávající informační systém (IS) zadavatele využívají SW technologie MICROSOFT, LINUX a VMWARE. Stávající infrastruktura je vybudována prostřednictvím technologie CISCO (aktivní prvky, firewally, IDS systémy, routery, MARS, ACS). Datové centrum je vybaveno technologií DELL, především se jedná o servery, disková pole a zálohovací zařízení.

Stávající datové centrum je vybaveno 3 ks serverů DELL PE 2950 a 5 ks DELL PE R900, které jsou prostřednictvím FC technologie připojeny ke čtyřem diskovým polím DELL CX3-20f FC4 a DELL CX 4-120. Součástí infrastruktury je i stávající Blade chasi DELL PE M1000e. Na serverech je nainstalován virtualizační SW VMware vSphere 4. Virtualizační SW zajišťuje vysokou dostupnost virtuálních serverů provozovaných ve VMware prostředí. Nový server uvedený v bodě 5.1.1 bude zapojen ke stávajícím serverům, tzn. bude vytvořena HW základna stejných serverů umožňující provoz virtualizačního SW v režimu vysoké dostupnosti.

Záložní datové centrum je vybaveno hw technologií DELL ( 2 ks serverů, diskové pole a zálohovací zařízení) a virtualizačním SW VMware.

Detailní soupis stávajícího HW a SW vybavení

| Pol. | Název položky | MJ | Počet | Označení výrobku, typové číslo, výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrální firewall | ks | 2 | ASA5520-AIP20-K8 |
| 2. | Firewall regionální pracoviště | ks | 7 | ASA5505-50-BUN-K9 |
| 3. | Centrální prvek včetně interního firewallu | ks | 2 | WS-C6509-E-FWM-K9, S733ZK9-12217SXB, WS-X6724-SFP, WS-X6748-GE-TX, WS-CAC-3000W, CAB-AC-2500W-EU, WS-SUP720-3B, BF-S720-64MB-SP, MEM-S2-512MB, MEM-MSFC2-512MB, MEM-XCEF720-256M, WS-F6700-CFC, SF-PIX-PDM-4.1, WS-SVC-FWM-1-K9, SC-SVC-FWM-2.3-K9, MEM-XCEF720-256M, WS-F6700-CFC, WS-C6509-E-FAN, GLC-SX-MM= |
| 4. | Přístupové přepínače typ A | ks | 3 | WS-C3560G-24PS-S, GLC-SX-MM= |
| 5. | Přístupové přepínače typ B | ks | 9 | WS-C3560G-48PS-S, GLC-SX-MM= |
| 6. | Přepínač pro servery v EDMZ | ks | 3 | WS-C2960G-24TC-L |
| 10. | Systém pro zaznamenávání a zpracování informací | ks | 1 | CS-MARS-50-K9 |
| 14. | Server | ks | 8 | 3 ks serverů DELL PE 2950; 5 ks DELL PE R900; Blade chasi DELL PE M1000e |
| 15. | Zálohovací zařízení | ks | 2 | ML6010 2x LTO3; 42U Rack 4210; PE 180AS; PDU,13x LPC; 1U LCD; UK/Irish Rack Keyboard; SBE 11d - Open File & Application; SBE 11d - SAN; SBE 11d - Windows Remote Server; SBE 11d - Library Expansion Add |
| 16. | Diskové pole | ks | 4 | 2 ks DELL CX3-20f FC4 a 2 ks DELL CX 4-120 |
| 17. | SAN přepínač | ks | 4 | Brocade 200E FC4 |
| 20. | Virtualizační software | kmpl | 1 | VI-VCMS-C, VI-VCMS-G-SSS-3YR-C, VI-ENT-C, VI-ENT-G-SSS-3YR-C, VI-ENG-CP |

# modernizace telefonního systému

Pro uvažované řešení komunikační infrastruktury na bázi IP telefonie je předpokládáno centralizované zpracování hovorů v rámci budovy 24 a budovy 30 v sídle úřadu spolu s regionálními pracovišti umístěnými v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě a Plzni (LAN campus). Řešení vyžaduje implementaci jednotlivých komponent:

- Hlasové brány – zařízení zajišťující propojení interních IP hlasových služeb na veřejné poskytovatele – JTS. Zařízení musí podporovat jak tradiční TDM standardy ISDN/PRI, tak i standardy na bázi IP – SIP/H.323/MGCP.

- Telefonní přístroje – koncové terminály podporující signalizační protokoly IP, vybavené LAN rozhranními Ethernet a podporující standard 802.3af (Power over Ethernet). Předpokládá se i nasazení bezdrátových tel. přístrojů podporující standardy WiFi (802.11a/b/g/n).

- IP ústředna – SW platforma zajištující centralizované zpracovaní hovorů (řízení hlasových bran i koncových telefonních přístrojů).

- Dohled a správa – programové a technické vybavení pro centrální správu a dohled nad jednotlivými komponentami komunikační infrastruktury.

## Telefonní systém + hlasovÁ bránA

    - Hlasová bránA

Řešení musí být založeno na využitelnosti modulární HW platformy zajišťující škálovatelnost jak v počtu fyzických E1 (ISDN/PRI) portů, tak rozšiřitelnost funkcionality na úrovni podporovaných signalizačních protokolů (TDM i IP). Je vyžadována podpora kombinace jednotlivých signalizačních protokolů (jejich vzájemný překlad), včetně podpory „IP to IP“ brány s podporou bezpečnostních prvků zabezpečené komunikace (protokoly SIP a H323). Hlasové brány musí podporovat funkce vysoké dostupnosti. Podporované LAN rozhranní Ethernet 10/100/1000Mb/s.

Hlasová brána musí poskytovat alespoň následující vlastnosti:

- Podpora protokolů MGCP, H.323v4, SIP

- Podpora kodeků G.711, G.729, G.729a, G.723, G.726

- Podpora rozhraní ISDN BRI/PRI (Euro ISDN a Q.sig)

- Podpora přenosu faxů přes IP (G.711 pass-through a T.38)

- DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833, out-of-band v příslušném signalizačním protokolu (H.323 signal a alphanumeric, SIP INFO a NOTIFY)

- Šifrovaný přenos hlasu

- Převod kódování hlasových kanálů (transcoding)

- Podpora překladu signalizace mezi protokoly H.323 a SIP

- Systém rušení echa

- Direct inward dial, Direct outward dial

- Minimální počet požadovaných současných hlasových a faxových kanálů při převodu (transkódování) mezi různými kodeky je 60

- Hlasová brána musí disponovat 2 rozhraními pro připojení k hlasové síti pomocí E1

- Požadovaná rozhraní musí podporovat RFC 1406 a integrovanou CSU/DSU MIB

- Hlasová brána může zahrnovat podporu video kodeků.

    - telefonní systém

Systém poskytující základní funkce hlasové ústředny podporující IP telefonii.

Jsou požadovány minimálně následující funkce:

- Základní telefonní funkce (definice číselných plánů, přidělování telefonních čísel IP telefonům, call forward, call waiting, redial, call transfer, call pickup)

- Volba kodeku podle lokality (podpora vzdálených telefonů) – G.711 nebo G.729

- Music on Hold včetně podpory IP multicast

- Podpora distribuce hovorů do skupin (hunt groups)

- Blokování hovorů podle časového plánu (night mode)

- Podpora vytváření CDR (Call Details Records) pro interní i hovory do JTS

- Identifikace uživatelů telefonů vlastním PINem (oprávnění volat)

- Podpora extension mobility

- Sdružené funkce s hlasovou bránou, podpora protokolů H.323v4, MGCP a SIPv2 (RFC3261) pro příchozí i odchozí hovory

- Automatická spojovatelka (automated attendant)

- Podpora hlasové pošty (voicemail) vč. indikace nahrané zprávy (message waiting)

- Podpora SIP telefonů – funkce SIP registrar a proxy (přímé hovory mezi SIP telefony, příchozí a odchozí hovory)

- Možnost vytočit telefonní číslo přímo z Outlook klienta

- Možnost vytočit telefonní číslo přímo z web aplikace na telefonu daného uživatele

### Ostatní požadavky na Telefonní systém + media gateway

Telefonní systém + media gateway musí splňovat následující požadavky:

- možnost rozšíření systému do více lokalit s tím, že servery zůstanou společné, systém bude jednotně spravován a bude mít jednotný číslovací plán

- vzdálená administrace celého systému přes www rozhraní

- redundance – využití více serverů (případně v různých lokalitách) s tím, že zůstane zachována jednotná správa systému (jedna konfigurace). Servery se musí navzájem zálohovat, takže v případě výpadku některého z nich budou telefony schopny využít kterýkoli ze zbývajících

- správa číslovacího plánu musí umožnit rozdělení na více samostatných částí

- automatické směrování podle čísla volaného (least-cost routing), vč. podpory ENUM

- manipulace s čísly volajícího i volaného – možnost nezávislé modifikace obou čísel před nebo po rozhodnutí o směrování hovoru

- podpora hlasové pošty

- lokalizace do češtiny – všechna rozhraní, se kterými přijde do styku běžný uživatel (telefon, správa uživatelských funkcí, hlasová pošta, apod.)

- možnost připojení analogových telefonních zařízení (přístroje, faxy)

- účtovací systém – možnost vytváření sestav minimálně podle období (den, týden, měsíc,...), oddělení, směru hovoru (příchozí, odchozí)

- telefonní seznamy – osobní, interní (dostupný přes LDAP), ministerstvo, Česká republika (jednotlivci, firmy)

- identifikace volajícího jménem – jak pro interní hovory, tak pro účastníky veřejné telefonní sítě, o nichž jsou k dispozici informace v interní databázi

- podpora H.323, SIP a MGCP signalizace pro pojení s ostatními VoIP systémy (např. CESNET)

- podpora JTAPI/TAPI/CSTA pro rozšiřující aplikace

- vzdálená správa, např. prostřednictvím WWW rozhraní

- začlenitelnost do dohledu sítě – podpora SNMP

- mobilita uživatelů bez nutnosti změny konfigurace – přesuny telefonů mezi zásuvkami nebo uživatelů mezi telefony

- běžné funkce telefonní ústředny – předání (transfer), přesměrování (forward), přidržení (hold), vyzvednutí (pickup), druhý hovor (call waiting), skupinové vyzvánění (hunt group), konference (až 10 účastníků)

- hierarchický číslovací plán – vytáčení číslem linky v rámci lokality a delším číslem (např. doplňující prefix nebo celé národní číslo) mezi lokalitami, možnost konfigurace více lokalit se stejnými čísly linek, vzájemné rozlišení pomocí doplňujícího prefixu

- zálohování výpadku datové sítě pomocí automatického směrování hovoru do veřejné telefonní sítě

- podpora rozhraní ISDN PRI network i user

- API rozhraní pro zasílání SMS prostřednictvím telefonního systému

## VoiceMail - 350 licencí

Systém záznamu hlasových zpráv  musí zabezpečovat následující základní funkce:

- Notifikace o nové zprávě

- Vyzvednutí zprávy a další zpracování

- Kontrola vyřízení zpráv

Funkce záznamníku hlasových zpráv je požadována v režimech:

- Osobní hlasový záznamník (pro jednoho uživatele)

- Skupinový hlasový záznamník (pro skupinu uživatelů)

Požadovaný počet uživatelských licencí je 350.

    - Způsob práce se vzkazy

Od systému záznamu hlasových zpráv jsou požadovány následující způsoby manipulace se zprávami:

- Přes webové rozhraní: Přístup ke zprávám z webového rozhraní aplikace. Propracovaná administrace vzkazů, sledování stavu zpracování, možnost vkládání poznámek.

- Přes rozhraní IP telefonu: Přístup ke vzkazům přímo z IP telefonu. Rozhraní na IP telefonu musí umožnit prohlížení, poslech a mazání vzkazů. Notifikace o novém vzkazu volitelně světelným (message waiting indicator) či textovým upozorněním.

- Doručením vzkazu do mailu: Vzkaz musí být jednoduše doručen do emailové schránky.

    - Uživatelská rozhraní

VoiceBOX musí podporovat 2 uživatelská rozhraní:

- Webové uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní musí být dostupné pro libovolný počet uživatelů pomocí libovolného webového prohlížeče podporujícího XHTML 1.0. Rozhraní musí umožňovat přístup ke zprávám, jejich vyhledávání, přehrávání a správu. Dále pak musí umožňovat administraci:

  - hlasových schránek(složek) a přístupu uživatelů k nim

  - správu uživatelů

  - nastavení notifikací

Webové rozhraní rovněž musí umožňovat zpracování zpráv ze skupinové hlasové schránky.

- Rozhraní pro IP telefon musí primárně umožňovat vyzvedávání a zpracování osobních hlasových zpráv. Funkce poskytované pomocí GUI na IP telefonu musí být následující:

  - Ověření uživatele (PIN)

  - Výpis zpráv (nových/všech)

  - Přehrávání zpráv, mazání zpráv

  - Označení zprávy jako „vyřízené“ (zpráva je po vytvoření ve stavu „nová“)

  - Zpětné vytočení čísla volajícího.

    - Notifikace o zanechané zprávě

Systém záznamu hlasových zpráv musí podporovat následující způsoby upozornění o nové zprávě:

- Emailem

- Emailem včetně audio souboru (wav/wma)

- Rozsvícení Message Waiting Indicator (MWI) na IP telefonu

- Textovou zprávou na IP telefonu

Uživatel který je členem více schránek (složek), například osobní a skupinové, musí být rozdílně informován o nových zprávách z těchto složek.

    - Zpracování vzkazu

Zpracování vzkazů pomocí webového uživatelského rozhraní musí umožnit:

Vyhledávat hovory dle:

- Čísla volajícího

- Data a času zanechání vzkazu

- Stavu zpracování

- Osoby zpracovávající vzkaz

- Poznámky vzkazu

Manipulaci s hovory:

- Přehrát zprávu

- Exportovat zprávu

- Vymazat zprávu

- Přiložit poznámku ke vzkazu

- Změnit stav zpracování vzkazu

Změnu stavu zpracování zprávy (využívá se především pro skupinové schránky)

Zprávu musí být možné uvést do následujících stavů:

- Volný – Nově přijatá zpráva.

- Přiřazený – Zpráva byla vyslechnuta a byla jí přiřazena osoba zodpovědná za vyřízení zprávy.

- Dokončený – Vzkaz nebo zpráva byla vyřízena a úkoly s ní vyplývající byly splněny

- Odložený – Vzkaz nebo zprávu nebylo možno vyřešit, a proto byla označena za odloženou.

    - Kontrola zpracování

Pro skupinové hlasové schránky, kde více uživatelů zpracovává frontu vzkazů je nezbytné mít kontrolu, zda všechny vzkazy byly vyřízeny. Proto v rámci správy schránek musí být možné nastavit pracovní dobu, časový limit pro vyzvednutí a vyřízení zprávy.

Následně vedle notifikací o nových zprávách musí být možné nastavit vybraným uživatelům notifikace – upozornění že:

- Určitá zpráva/zprávy jsou delší než stanovený limit ve stavu nový resp.  „volný“

- Určitá zpráva/zprávy jsou delší než stanovený limit v jiném stavu než  „dokončený“ nebo „Odložený“

    - Správa uživatelů – Active Directory

Systém hlasového záznamu hlasových zpráv musí mít vlastní řízení uživatelů a jejich přístupů. V evidenci uživatelů musí být možné uživatele sdružovat do skupin a přiřazovat ji přístupová prána na schránky osobní případně skupinové.

Evidenci uživatelů musí být možné propojit na Microsoft Active Directory (anebo jiný LDAP zadavatele, například OID), kde bude možné evidovat uživatele dvěma způsoby:

- Kompletně pro správu uživatelů. Systém záznamu hlasových zpráv musí být propojen s AD a uživatelské účty musí být možno spravovat přímo v AD. V systému záznamu hlasových zpráv pak musí být možné spravovat jen notifikace a práva k hlasovým schránkám. Příklad využití: Nový uživatel pak po založení v AD bude mít automaticky připravenu i hlasovou schránku.

- Jen pro ověření uživatelské jména a hesla.

Systém záznamu hlasových zpráv musí podporovat tzv. integrovanou Windows autentizaci. Uživatelé přihlášení k doméně se pak nemusí přihlašovat k web aplikaci systému záznamu hlasových zpráv.

    - Lokalizace

Systém hlasové pošty musí být lokalizován do následujících jazyků:

- Čeština

- Angličtina

Změna jazyka v profilu uživatele se musí okamžitě projevit v uživatelském rozhraní, rozhraní na IP telefonu i notifikačních e-mailech.

### Ostatní požadavky

Systém záznamu hlasových zpráv musí splňovat následující vlastnosti:

  - sdílená hlasová schránka pro více uživatelů

  - upozornění emailem – zpráva volitelně obsahuje samotný vzkaz rozhraní na IP telefonu

  - upozornění světelným signálem na VoIP telefonu (Message Waiting Indicator)

  - webové uživatelské rozhraní s integrovaným přehrávačem vzkazů

  - Informace o stavu vyřízení vzkazu

  - plná podpora integrace s LDAP/MS Active Directory

  - rozhraní na IP telefonu umožní - přihlášení k aplikaci volitelně se zadáním PIN pro zvýšení bezpečnosti

  - rozhraní na IP telefonu umožní -  automatické vytočení čísla osoby, jež zanechala vzkaz

  - rozhraní na IP telefonu umožní - poslech, mazání a označení zpráv jako vyřízených

## Billing - 350 licencí

Pro navrhované řešení telefonního systému je požadován systém účtování hovorů s následujícími funkcemi:

- přehledy vyúčtování za jednotlivé linky/uživatele

- přehledy vyúčtování za skupinu linek/uživatelů

- ověřování uživatelských přístupů do systému pomocí MS AD/LDAP

- přístup k údajům různých kategorií zaměstnanců – manažeři, vedoucí oddělení, řadoví zaměstnanci – na základě definovaných uživatelských oprávnění

- podpora více měn (CZK, EURO)

- lokalizace do češtiny – všechna rozhraní, se kterými přijde do styku běžný uživatel (reporty, webové rozhraní, apod.)

- podpora integrace/importu elektronických výpisů GSM operátorů jako součástí účtovaných impulsů

- Automatické zasílaní výsledků jednotlivých reportů (sestav) na e-mail

- Podpora rozlišení hovorů na soukromé a služební

- Podporu zpracování CDR záznamů z více zdrojů, kde umožní identifikovat jeden telefonní hovor a jeho průběh přes více ústředen

- Podporu konferenčních volání

- Licence pro 350 uživatelů

## Voice recording

V rámci telefonního systému je požadováno nahrávaní telefonních hovorů do JTS pro 120 linek, tyto hovory je požadováno archivovat jako dostupné přímo přes rozhraní nahrávacího systému po dobu 30 dnů. Dále je požadavek hovory archivovat po dobu ½ roku.

Systém nahrávaní musí spolupracovat s telefonním systémem na úrovni hlasové signalizace a musí umožnit spolehlivé zachytávaní hovorů. Systém nahrávaní musí umožnit zpracovat/zachytit hovory v různých kodecích G.729 a G.711 a umožnit přístup k nahraným hovorům přes webový portál, který umožní přístup k hovorů dle nastavených přístupových práv.

Webový portál musí umožnit přehrávaní, vyhledávaní, zálohování, mazání hovorů dle přístupových práv pro uživatele nebo skupinu uživatelů.

Systém nahrávaní hovorů musí být škálovatelný a v budoucnu musí být možné ho rozšířit o nahrávací sondy do více lokalit. Portál pro přístup, management a manipulaci s hovory musí být centralizovaný a musí umožnit přístup ke všem nahraným hovorům ze stanic s OS Microsoft Windows XP.

U jednotlivých uložených hovorů jsou požadovány následující informace:

- ID nahraného hovoru

- Telefonní číslo volajícího

- Telefonní číslo volaného

- Datum a čas započetí hovoru

- Datum a čas ukončení hovoru

- Délka hovoru

- Poznámka hovoru

    - Správa nahrávacích pravidel

Musí být možné nastavit jaká čísla budou nahrávána, zda jen příchozí či i odchozí hovory, veškeré hovory, uložení hovorů na požádání a další. Systém nahrávaní tedy musí umožnit definici následujících pravidel:

- Nahrávej toto telefonní číslo – bude nahrávat veškeré hovory, kde je jeden z účastníku zvolené číslo

- Nahrávej hovory z telefonního čísla – bude nahrávat veškeré odchozí hovory zvoleného čísla

- Nahrávej hovory na telefonní číslo – bude nahrávat veškeré příchozí hovory na zvolené číslo

- Nahrávání na požádání – hovory budou stále nahrávány, ale uloženy pouze pokud uživatel zvolí funkci „nahraj hovor“

Pokud systém neumožňuje aktivaci nahrávání hovorů na zvoleném rozsahu linek, požadujeme dodávku aplikace, která umožní hromadnou změnu konfigurace telefonů pro nahrávání telefonních hovorů.

    - Správa uživatelů

Organizace uživatelů systému a skupin uživatelů musí být podřízena standardu ACL (Access Control List – podpora pro přidělování práv k souborům). Toto řešení musí umožnit správu uživatelů a hierarchickou delegaci práv uživatelů na úrovni:

- Telefonních čísel, jejich rozsahů. Musí tedy být možné omezit (delegovat právo) uživatele resp. skupiny uživatelů pro práci jen s hovory z např. určité lokality nebo skupiny čísel.

- Práv pro manipulaci. Musí tedy být možné přesně delegovat určitým uživatelům jen práva pro určité úkony s hovory a další práci se systémem nahrávání (přehrávání, mazání, exportování, poznámkování hovorů, měnit nahrávání pravidla či uživatelské role).

    - Call Monitor

Volitelnou součástí systému nahrávání hovorů musí být konzole umožňující živý příposlech právě probíhajících hovorů.

V Call Monitor musí být zobrazován přehled právě probíhajících hovorů a tyto musí být možné živě připoslechnout. V rozhraní Call Monitor musí být možné rovněž ukládat další informace k právě probíhajícímu hovoru, pomocí kterých musí být možné hovory zpětně vyhledat.

    - Nahrávání na požádání

Žádost o uložení hovorů musí být možné provést přímo z IP telefonu kdykoliv v průběhu hovoru a hovor musí být následně uložen celý od svého počátku. Systém nahrávání hovorů také musí umožnit požádat o uložení hovoru po specifickou dobu i po skončení hovoru.

    - Archivace a zálohování

Systém nahrávání musí mít vestavěn modul pro archivaci a zálohování. Musí umožnit nastavit více fází životního cyklu (např. provozní server –> sdílený systém souborů jako sekundární on-line úložiště –> DVD pro offline archivaci). Dokud jsou data uložena kdekoliv na síti, musí k nim být, neustále on-line přístup z uživatelského rozhraní. Pro offline archiv (např. DVD) archivace a zálohování musí vytvořit denní „balíčky“, kde vedle hovorů musí být i patřičná část databáze (informace o hovorech) v adekvátním formátu (HTML, CSV, …).

Dále systém nahrávání musí umožnit nastavit rozdílný životní cyklus např. pro hovory určitých čísel (linka na stížnosti) nebo pro hovory s určitým příznakem (např. poznámka uložená externí data). Musí být rovněž možné nastavit, že i pro již off-line archivované hovory bude ponechána databáze v GUI pro účely snadného vyhledávání.

Systém musí podporovat reporting o prováděných zálohách a archivech, musí informovat o dostupném místě atd.

Zajištění uchovávání hovorů po dobu šesti měsíců.

    - Šifrování hovorů

Systém nahrávání hovorů musí umožnit pro zvýšení bezpečnosti při ukládání a archivaci hovorových dat v síti zákazníka šifrovat.

    - Lokalizace

Systém nahrávání hovorů musí podporovat následující jazykové verze:

- Čeština

- Angličtina

## Presence - 350 licencí

Systém Presence musí umožnit propagaci dostupnosti uživatelů včetně preferovaného způsobu komunikace (např. hlas, video, instant messaging, e-mail). Pro uživatele je požadována funkce Presence na IP telefonu a zároveň na klientském PC.

Požadovány jsou následující vlastnosti:

- založeno na otevřených standardech (SIP/SIMPLE, Jabber, apod.)

- integrace s kalendářem, automatická změna presence podle obsahu kalendáře v poštovním systému MS Exchange 2003/2007

- integrace s IP telefonním systémem - klient pro HW telefony (XML aplikace), SW klient

- integrace se síťovými službami – LDAP

- zpřístupnění aktuálního stavu jednotlivých uživatelů pomocí Web Services (SOAP), pro integraci s dalšími systémy (např. webové stránky úřadu)

- podpora příjmu IM zpráv protokolem Jabber do informačního střediska úřadu

Klientský SW musí být jako softwarová konzole v IP telefonu nebo samostatný komunikační klient s následujícími vlastnostmi:

- presence ostatních uživatelů (buddy list) s indikací dostupnosti a preferovaného způsobu komunikace

- historie komunikace – uskutečněné/ztracené hovory, hlasová pošta

- adresář – vyhledávání v LDAP

- možnost volby komunikace: hlas, video, instant messaging, e-mail

- identifikace volajícího podle adresáře

- click-to-dial služba (např. z jiné aplikace nebo www adresáře)

Licence pro 350 zařízení (uživatelů).

## Kontaktní centrum

Kontaktní centrum musí umožnit vytvořit oddělené čekací fronty přístupné pod různými čísly a jejich obsluhu zvolenými pracovníky (agenty). Vstup do kontaktního centra musí být umožněn prostřednictvím automatické spojovatelky, kde bude zabezpečeno přehrání uvítací zprávy a možnost výběru čekací fronty podle povahy hovoru.

Systém kontaktního centra musí podporován následující vlastnosti:

- distribuce hovorů z fronty na agenty minimálně algoritmy „nejdéle nehovořící agent“ a „všichni agenti – broadcast“

- možnost registrace jednoho agenta pro obsluhu více front

- možnost statického přiřazení agenta do fronty (agent je stále aktivní)

- příposlech probíhajícího hovoru manažerem kontaktního centra

- zobrazení obsazenosti front a průměrných čekacích stavů

Součástí kontaktního centra požadujeme dodání aplikace pro sledování stavu jednotlivých čekacích front a operátorů. Aplikace musí zobrazovat údaje minimálně v rozsahu:

- celkový počet čekajících

- počet čekajících v jednotlivých frontách vč. průměrného času čekání

- stav jednotlivých operátorů

- počet odbavených hovorů jednotlivými operátory

Dále požadujeme dodání operátorské aplikace podporující minimálně následující vlastnosti:

- Změna stavu operátora

- Zobrazení čísla a názvu fronty ze které hovor přichází

- Příjem hovoru (answer bez nutnosti ovládání telefonu)

- Spuštění externí aplikace (pomocí systémového volání i SOAP službou) s předáním parametrů čísla fronty, čísla volajícího a čísla operátora

Licence pro 5 čekacích front a 20 operátorů (uživatelů).

## IP telefony

    - Telefonní přístroje

Pro navržené řešení požadujeme následující telefonní přístroje

- Standardní funkcionalita (typ A) – jedná se o IP telefon základní třídy. Musí obsahovat integrovaný přepínač pro připojení PC stanice a dále splňovat následující požadované parametry:

  - Monochromatický grafický displej

  - Podpora XML aplikací

  - Integrovaný přepínač pro připojení PC stanice (LAN 10/100Mb/s,IEEE 802.1 p/q tagging and switching)

  - Podpora IEEE 802.3af Power over Ethernet

  - Běžné uživatelské operace (call forward, call waiting, redial, call transfer, call pickup)

  - Zakládání konferencí

  - Podpora kodeků G.711 a G.729

  - Lokalizace menu i pro český jazyk

  - Šifrování signalizace i přenášeného hovoru

  - Podpora SIP protokolu

  - Podpora voice streaming (např. jako rozhlas nebo interkom)

  - Správa všech parametrů na dálku – konfigurace VLAN automatická podle nastavení na LAN přepínači, IP parametry pomocí DHCP, vzdálený dohled a diagnostika až na úroveň zjištění aktuálního zobrazení displeje telefonu

- Rozšířená funkcionalita (typ B) – IP telefon vyšší řady. Musí obsahovat integrovaný přepínač pro připojení PC stanice. Musí umožňovat přiřazení minimálně 4 telefonních linek nebo tlačítek rychlé volby. Požadované parametry a funkce telefonu:

  - Barevný podsvícený grafický displej, podpora XML aplikací

  - Dotykový displej

  - Možnost přiřazení 8x telefonní linka/ fast dial

  - Integrovaný přepínač pro připojení PC stanice (LAN 10/100/1000Mb/s,IEEE 802.1 p/q tagging and switching)

  - Podpora QoS standardů (DSCP) a 802.1Q/p

  - Podporu šifrování pro signalizaci a hlasový tok hovoru pomocí AES-128

  - Funkce hlasitého telefonu (plně duplexního)

  - Konektor pro náhlavní sadu

  - Běžné uživatelské operace (call forward, call waiting, redial, call transfer, call pickup)

  - Zakládání konferencí

  - Extension mobility

  - Ovládání XML aplikací

  - Podpora kodeků G.711, G.729, G.722

  - Lokalizace menu i pro český jazyk

  - MWI (message waiting indication – indikace hlasové zprávy)

  - Integrovaný XML browser s podporou textu i grafiky

  - Samostatný konektor pro náhlavní soupravu (uveďte seznam kompatibilních náhlavních souprav a způsob připojení)

  - Šifrování signalizace i přenášeného hovoru pomocí AES-128

  - Podpora voice streaming (např. jako rozhlas nebo interkom)

  - Možnost hlasitého poslechu

  - Podpora SIP protokolu

  - Telefon musí mít integrovaný 802.1x suplikant a podporu EAPOL pass-through

  - Správa všech parametrů na dálku – konfigurace VLAN automatická podle nastavení na LAN přepínači, IP parametry pomocí DHCP, vzdálený dohled a diagnostika až na úroveň zjištění aktuálního zobrazení displeje telefonu

- Asistentské pracoviště (typ C) – musí splňovat stejné parametry jako telefon typu B, navíc musí umožňovat rozšíření až o 20 funkčních kláves, barevný LCD display

  - Jednotlivá tlačítka musí umožnit zobrazení stavu linky (busy/ring/onhold/ready) pro linky přiřazené k telefonu (i pro sdílená čísla).

  - Podporu přiřazení funkce na jednotlivá tlačítka rychlé volby, další přirazené linky.

  - Podpora úsporného (sleep) módu

- Standardní funkcionalita (typ D) –jedná se o IP telefon standardní třídy. Musí obsahovat integrovaný přepínač pro připojení PC stanice a dále splňovat následující požadované parametry:

  - Barevný podsvícený grafický displej, podpora XML aplikací

  - Integrovaný přepínač pro připojení PC stanice (LAN 10/100/1000Mb/s,IEEE 802.1 p/q tagging and switching)

  - Podpora IEEE 802.3af Power over Ethernet

  - Podpora QoS standardů (DSCP) a 802.1Q/p

  - Podporu šifrování pro signalizaci a hlasové tok hovoru pomocí AES-128

  - Běžné uživatelské operace (call forward, call waiting, redial, call transfer, call pickup)

  - Indikace hlasové pošty (MWI)

  - Zakládání konferencí

  - Extension mobility

  - Podpora kodeků G.711, G.729, G.722

  - Lokalizace menu i pro český jazyk

  - Podpora streaming audio (unicast, multicast)

  - Samostatný konektor pro náhlavní soupravu (uveďte seznam kompatibilních náhlavních souprav a způsob připojení)

  - Podpora voice streaming (např. jako rozhlas nebo interkom)

  - Možnost hlasitého poslechu

  - Správa všech parametrů na dálku – konfigurace VLAN automatická podle nastavení na LAN přepínači, IP parametry pomocí DHCP, vzdálený dohled a diagnostika až na úroveň zjištění aktuálního zobrazení displeje telefonu

  - Telefon musí mít integrovaný 802.1x suplikant a podporu EAPOL pass-through

  - Podpora úsporného (sleep) módu

- Konferenční stanice – terminál pro umístění do zasedacích místností, který umožní komunikaci více uživatelů. Také bude podporovat následující vlastnosti:

  - Běžné uživatelské operace (call forward, call waiting, redial, call forward, call transfer, call pickup)

  - Podpora kodeků G.711, G.729 a G.722 wideband

  - Podpora QoS na L2 a L3 - IEEE 802.1p/Q tagging (L2), TOS a DSCP (L3)

  - Dobrá kvalita hlasu v konferenční místnosti o velikosti min 50m2

  - Podpora IEEE 802.3af Power over Ethernet

  - Podpora IETF SIP (RFC 3261 a návazné)

  - Požadován grafický LCD displej s podsvícením a vysokým rozlišením

  - Podpora XHTML

  - Minimálně 4 konfigurovatelná tlačítka (soft keys)

  - Požadována možnost připojení externích mikrofonů a podpora multi-unit connectivity pro nasazení i ve velkých a náročných prostorech

## IP konvertor

Telefonní systém předpokládá využití stávajících analogových faxových zařízení. Z těchto důvodů jsou požadovány IP konvertory pro připojení analogových telefonů/faxů.

IP konvertory musí podporovat následující vlastnosti:

- Na jednom IP konvertoru alespoň dva analogové porty, kde každý může mít samostatné telefonní číslo

- IP konvertor musí být centrálně spravovatelný telefonním systémem, jeho konfigurace včetně číslovacího plánu a IP adresy

- IP konvertor musí podporovat hlasové kodeky G.729, G.711

- IP konvertor musí umožnit připojení analogových fax zařízení pomocí G.711 fax pass-through i T.38a to na obou analogových portech současně

## GSM Brány

Pro odchozí a příchozí hovory do sítí mobilních operátorů a zasílání SMS z telefonního systému jsou vyžadovány GSM brány. Hlavním požadavkem na GSM brány je podpora rovnoměrné distribuce hovorů a SMS na všechny SIM karty tak, aby bylo zajištěno čerpání tarifních zvýhodnění. GSM brány musí podporovat následující vlastnosti:

- Standard GSM 900/1800MHz

- Připojení externí antény

- Podpora souběžných hovorů na všech GSM kanálech brány

- Rozhraní SIP pro připojení do telefonního systému (není-li k dispozici SIP brána, musí být součástí nabídky GSM bran i ISDN/SIP konvertor)

- Brána musí podporovat hlasové kodeky G.711 a G.729.

- Brána musí být centrálně spravovatelná telefonním systémem

- Podpora CLIP a CLIR

- Požadovaný počet kanálů GSM brány - 4

- Podpora zasílání a příjmu SMS zpráv

- Podpora administrace pomocí AT příkazů

- Zařízení musí mít LOG a musí být schopno ukládat statistiky

Součástí dodávky GSM bran musí být i server (aplikace), který umožní:

- zasílání přijatých SMS na zvolený e-mail

- Web Services (SOAP) rozhraní pro zasílání SMS (rozhraní musí podporovat zadání textové zprávy a seznamu příjemců, kterým bude zpráva rozeslána)

# iNTEgrace TS ke stávajícím systémům

## integracE s LDAP zadavatele

Systém musí umožňovat integraci s libovolným LDAP zadavatele. Integrací se rozumí, že vznik nové telefonní linky bude řízen zadáním identity do LDAP. Linka zadaná v LDAP se musí promítnout do číslovacího plánu. Jak při vzniku linky, tak i po zániku a při změně. Systém TS musí z LDAP umět načíst atributy identity, zvolené zadavatelem při realizaci díla. Typicky se jedná o jméno, příjmení, linka, mail, oddělení atd.

Požadujeme dodání a implementaci aplikace, která zajistí jednostrannou synchronizaci uživatelských údajů z podnikové databáze uživatelů protokolem LDAP. Načítání dat z databáze bude probíhat periodicky s nastavitelným intervalem (cca. 1x za hodinu), zároveň musí být k dispozici okamžitá synchronizace vyvolatelná administrátorem systému. Vyžaduje-li telefonní systém při založení nové linky zadání výchozích parametrů, které nejsou obsaženy v podnikové databázi, musí takové údaje doplnit aplikace z předem definované šablony (např. oprávnění pro odchozí volání, aktivaci záznamníku atd.). V případě konfliktů (např. duplicitní číslo linky) musí být administrátorovi systému zaslán e-mail s upozorněním na vzniklý konflikt.

## integracE se spisovou službou a systémem správních řízení

Každý hovor musí být nahráván v komprimovaném formátu MP3. Po ukončení hovoru systém umožní zvolit spis, do kterého bude hovor přiřazen. Volba spisu bude pomocí čísla jednacího, anebo čísla spisu. Pokud nebudou tyto identifikátory známy, systém umožní předání nahrávky do spisové služby i bez identifikátoru spisu. Komunikace se spisovou službou bude pomocí podnikové sběrnice zadavatele Sonic ESB, prostřednictvím XML.

Požadujeme dodání a implementaci aplikace, která po ukončení hovoru nabídne uživateli zadání čísla jednacího, anebo čísla spisu. Po zadání tohoto čísla se aplikace pomocí Sonic ESB (Web Services – SOAP) připojí ke spisové službě a předá nahraný hovor ve formátu MP3, včetně informací o hovoru (volající, volaný a délka hovoru). Pokud uživatel zadá neexistující číslo spisu/jednací, bude aplikací upozorněn na neexistující spis a bude umožněno zadat nové číslo nebo uložit záznam hovoru bez napojení na konkrétní spis. Aplikace musí být přístupná pomocí displeje IP telefonu a webovým prohlížečem (případně stand-alone aplikací nainstalovanou na počítači uživatele).

# INFRASTRUKTURA bezdrátové sítě lan

Je požadováno takové řešení, které umožní centrálně řídit a spravovat veškeré AccessPointy z jednoho místa a umožní zabezpečenou (šifrovanou) komunikaci mezi řízenými AP a centrem i přes internet. Dále umožní připojení uživatelů do sítě LAN až na základě uživatelského ověření. Centralizovanou správu bezpečnosti bezdrátové sítě s informováním o útocích na jednotlivé AP, připojení AP, které nejsou pod centrální správou. Systém bezdrátové sítě musí umožňovat a garantovat kvalitu služeb pro data, hlas a video. Pomocí tohoto systému musí být rovněž možno plánovat a monitorovat WiFi pokrytí a na vyžádání přesně lokalizovat daného WiFi klienta.

Pro řízení jednotlivých AP a zejména pro zabezpečení a kryptaci provozu mezi AP a centrem vyžadujeme dedikované speciální HW zařízení. Doplňkové funkce a správa tohoto HW zařízení mohou být řešeny pomocí software instalovaného na servery zadavatele.

## CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ ACCESSPOINTŮ

Část sytému bezdrátové sítě pro centrální řízení musí podporovat následující vlastnosti:

- Možnost vložení výkresové dokumentace budov a na jejím základě vizualizovat pokrytí WiFi signálem a umožnit i jeho plánování

- Požadujeme podporu formátů JPEG, PDF a AutoCAD

- Možnost kapacitního plánování WLAN sítě

- Podpora reportingu a security managementu

- Možnost generování reportů do CSV, nebo PDF

- Možnost na vyžádání přesně lokalizovat a zobrazit na mapě vybraného WiFi klienta, nebo cizí AP

- Možnost klasifikovat, korelovat a zobrazit interference z Wi-Fi a non-Wi-Fi zdrojů

- Podpora IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h,

- Podpora IEEE 802.11n draft 2.0

- Podpora pro WPA

- Podpora IEEE 802.11i (WPA2)

- Podpora IEEE 802.1X

- Podpora RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm

- Podpora RFC 1851 The ESP Triple DES Transform

- Podpora RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication

- Podpora RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0

- Podpora RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol

- Podpora RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP a AH

- Podpora RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP a AH

- Podpora RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV

- Podpora RFC 2406 IPsec

- Podpora RFC 2407 Interpretation for ISAKMP

- Podpora RFC 2408 ISAKMP

- Podpora RFC 2409 IKE

- Podpora RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms

- Podpora RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate a CRL Profile

- Podpora RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm a Its Use with IPsec

- Podpora RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP

- Podpora kryptace pomocí WEP a TKIP-MIC: RC4 40, 104 a 128 bits (both static and shared keys)

- Podpora kryptace pomocí SSL a TLS: RC4 128-bit a RSA 1024- a 2048-bit

- Podpora kryptace pomocí AES: CCM, CCMP

- Podpora kryptace pomocí IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC

- Umožní řízení radiových frekvencí na jednotlivých AP a jejich optimalizaci (RRM)

- Umožní detekci nežádoucích AP v AD-HOC režimu

- Bude umožnovat IPS funkce pro WLAN sítě, s podporou detekce útoků na L2

- Možnost definice lokálně, vzdálené switchovaného provozu pro vybrané SSID.

- Možnost hostovského přístupu, portál pro ověření hostovského přístupu

- Tunelování hostovského SSID do DMZ, s podporou redundance tunelu

- Ochrana řídících rámců (management frame protection)

- Podporu IEEE 802.11e s WMM TSPEC Call Admission Control

- Podpora IGMP soopingu

- Podpora IEEE 802.1Q Vtagging, a IEEE 802.1AX Link Aggregation

- Na HW zařízení požadujeme 8 slotů pro instalaci SFP modulů pro připojení k LAN

- S HW zařízením požadujeme dodat 16 ks SFP modulů SX, z čehož 8ks musí být kompatibilních se stávajícím centrálním prvkem Cisco

- Umožnit management minimálně 90 ks accesspointů

- Možnost zvýšení počtu řízených AP pouze vložením příslušné licence až na 250 ks

- HW zařízení musí mít 2 zdroje kvůli vysoké dostupnosti, případný přídavný software musí být možné nainstalovat na operační systémy Windows/Linux do stávajícího VmWare prostředí zadavatele, které již poskytuje funkce vysoké dostupnosti

- Umožňovat full-line-rate kryptaci provozu mezi AP a kontrolerem přes WAN/LAN síť

## ACCESSPOINTY

Vlastnosti, které musí podporovat jednotlivé AP:

- Být centrálně řiditelný pomocí systému z předchozí kapitoly

- Umožnit připojit externí antény.

- IEEE 802.11a/b/g

- Podpora IEEE 802.11n draft 2.0

- Podpora Power over Ethernet.pro napájení zařízení

- Podporu 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2

- Podporu 802.1X pro uživatelské ověření, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pro WPA kryptaci a Advanced Encryption Standard (AES) pro WPA2 kryptaci

- Podpora HW akcelerace pro AES kryptaci

- IEEE 802.11 WEP klíče velikosti 40 a 128 bitů

- Podporu 16 SSID na jednom zařízení

- Možnost řízení AP přes WAN sítˇ(vzdálené lokality)

- Možnost definice lokálně, vzdáleně switchovaného provozu pro vybrané SSID

- Ochrana řídících rámců (management frame protection)

- Podporu IEEE 802.11e s WMM TSPEC Call Admission Control

- Podpora IGMP soopingu.

- Protected EAP Generic Token Card (PEAP GTC)

- Access point musí poskytovat šířku pásma 54 Mbps a kompatibilitu se staršími 802.11b klienty.

- Požadujeme rozhraní LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000

- Požadujeme integrovaný 802.1x supplicant v AP

- V případě, že zařízení vyžaduje napájecí příkon přes PoE větší, než 15W, je nutné dodat ke každému AP i samostatný PoE napáječ

## Pasivní rozvody

V objektech zadavatele pro zabezpečení připojení bezdrátových zařízení ke stávající infrastruktuře LAN budou rozšířeny stávající instalované metalické strukturované rozvody systému 110 Netconnect, kategorie 6. Metalické kabely budou instalovány v provedení odolávajícímu ohni LSZH (při hoření neuvolňují hustý dým ani jedovaté plyny). Kompletní sortiment dodaných výrobků bude od jednoho výrobce. Po provedení díla bude výrobcem systému vystaven certifikát o poskytnutí 25-ti leté garance na materiál a práci (systémová garance). Systém strukturované kabeláže bude konstruovaný podle požadavků mezinárodních standardů ČSN EN 50173. Rozšíření strukturovaných metalických rozvodů bude řešena v rozsahu doplnění stávající kabeláže s použitím kabelu UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, středový kříž, pro zajištění budoucího provozu 1Gbps. Metalická kabeláž v rozsahu 60 kabelů UTP bude realizována do stávajících, případně nových kabelových tras a bude ukončena na distribučních panelech s 24 porty RJ45 kat.6 v příslušných datových rozvaděčích. Součástí realizace strukturovaných rozvodů je dodávka 60ks propojovacích kabelů UTP 4páry kat. 6, 250MHz, s rozhraním RJ45 kat.6, v délce 3m.

Celý kabelážní systém bude instalován v souladu se stávající technologií, tedy s použitím shodných komponent již instalovaného kabelážního systému, s doložením certifikátu výrobce na systémovou garanci v délce 25-ti let.

V rámci implementace bezdrátové sítě dojde k realizaci nových kabelových tras pomocí PVC žlabů s vysokou mechanickou odolností. V místech souběhu kabelů UTP se stávajícími rozvody 230V bude instalována stínící přepážka pro vyloučení rušení datových rozvodů.

# Rozšíření hw a sw datového centra

Vzhledem k stávajícímu vybavení HW a SW datového centra zadavatele technologiemi DELL a VMWARE, požadujeme rozšíření HW a SW datového centra pro zabezpečení provozu telefonního systému.

Stávající datové centrum je vybaveno 3 ks serverů DELL PE 2950 a 5 ks DELL PE R900, které jsou prostřednictvím FC technologie připojeny ke čtyřem diskovým polím DELL CX3-20f FC4 a DELL CX 4-120. Součástí infrastruktury je i stávající Blade chasi DELL PE M1000e. Na serverech je nainstalován virtualizační SW VMware vSphere 4. Virtualizační SW zajišťuje vysokou dostupnost virtuálních serverů provozovaných ve VMware prostředí. Nový server uvedený v bodě 5.1.1 bude zapojen ke stávajícím serverům, tzn. bude vytvořena HW základna stejných serverů umožňující provoz virtualizačního SW v režimu vysoké dostupnosti.

    - SERVER datového centra

Dodávka a instalace 1 ks blade serveru v níže uvedené konfiguraci, včetně připojení do stávajícího blade chasi DELL PE M1000e. Předmětem dodávky budou i licence nutné k připojení nového serveru ke stávajícím diskovým polím.

Blade Server:

- Procesory: 2x Intel Xeon X5570 (2.93GHz, 8M Cache, 6.40 GT/s QPI, Turbo,HT), 1333MHz

- Paměť: 144GB (18x8GB Dual Rank RDIMMs) 800MHz, using 1066MHz DIMMs

- Disky: 2x 73GB SAS (15,000rpm) 2.5 inch Hard Drive Hot Plug

- Disky RAID1

- External 8X DVD-ROM USB

- Čtyři vestavěné síťové GbE Porty

- Přídavná síťová karta: Dual Port GbE I/O Card Redundant (4LAN porty)

- TCP/IP Offload Engine (4P TOE) iSCSI Key For Fabric A

- 3Yr Support for IT and 4hr Mission Critical

- Plná blade výška

- 2x 8Gbps Fibre Channel I/O Card (2x 8Gbps Fibre Channel port)

    - Virtualizační software

Jedná se o rozšíření stávajícího počtu licencí  SW VMware vSphere 4 pro výše uvedený Blade server včetně zajištění implementační a servisní podpory.

Dodávka následujícího software:

| Označení výrobce | Název položky | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| VS4-ENT-PL-C | VMware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per processor) | 2 |
| VS4-ENT-PL-3G-SSS-C | Gold Support/Subscription for VMware vSphere Enterprise Plus for 1 processor for 3 year | 2 |

### Rozšíření stávajícího diskového pole

Dodávka, instalace a konfigurace dvou rozšiřujících DAE do stávajícího diskového pole DELL CX 4-120. Disková police, 100% kompatibilní s datovým úložištěm DELL/EMC CX 4 -120, provozovaným zadavatelem a to na úrovni hardware, software a poskytovatele supportu.

Jsou požadovány DAE v následující konfiguraci:

- 1ks Disková police k diskovému poli DELL/EMC CX 4-120 včetně osazených pevných disků 15x 450 GB HDD FC4 15k rpm

- 1ks Disková police k diskovému poli DELL/EMC CX 4-120 včetně osazených pevných disků 15x 1TB Serial ATA2 7.2k HD EMC

### Aktivní prvek typu A

Počet portů:

48 portů 10/100/1000 Base-T podporujících napájení po ethernetu (PoE)

2 ks 10GBASE-X s možností konverze na 4 porty 10/100/1000 Base-X (možnost osazení GBIC nebo SFP moduly)

v době dodávky minimálně jedno rozhraní 1000Base-X osazeno modulem specifikace 1000Base-SX

Obecné vlastnosti:

- spravovatelný L3 přepínač se směrováním prováděným hardwarově (IPv4 i IPv6)

- podpora dynamických směrovacích protokolů, min. RIPv1, RIPv2

- možnost rozšíření funkcí směrování o dynamické směrovací protokoly, např. OSPF

- podpora záložního napájení (může být externí)

- Schopnost napájet PoE zařízení Class 3 (15.4W) na všech 48 přístupových portech současně

- IEEE 802.1D (spanning tree)

- IEEE 802.1Q (trunking)

- IEEE 802.1s (MSTP)

- IEEE 802.1w (RSTP)

- IEEE 802.3ad

- IEEE 802.3af

- IEEE 802.1s

- IEEE 802.1x

- IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

- IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, a 1000BASE-T ports

- IEEE 802.1p CoS Prioritization

- IEEE 802.1Q VLAN

- podpora velkých rámců (min. MTU velikosti 8900 bytů) na GE portech

- sdružování GB rozhraní do svazků min. 8Gbps, vyvažování přes porty ve svazku

- podpora NTP protokolu

- podpora DHCP Relay funkce

- podporu autodetekce MDIX (media-dependent interface crossover) na 10/100/1000 portech

- podpora Time Domain Reflectometry (TDR)

- přenosový výkon min. 120 Gbps

- přepínací / směrovací kapacita min. 100 Mpps

- počet konfigurovatelných MAC adres minimálně 11000

Zabezpečení:

- podpora SSH v1, 2 protokolu pro vzdálenou správu přepínače

- podpora RADIUS protokolu pro AAA služby při přístupu k přepínačům

- podpora 802.1x protokolu s centralizovanou správou uživatelů na RADIUS serveru

- podpora SNMPv3 crypto a protokolu Kerberos

- podpora přiřazení do VLAN z RADIUS serveru podle výsledků 802.1x autentizace

- možnost aplikace specifického access listu v závislosti na výsledku 802.1x autentizace

- VLAN access-listy sloužící k omezení specifického provozu uvnitř jedné sítě VLAN

- ochrana DHCP protokolu – blokování neautorizovaného DHCP provozu

- Dynamická inspekce ARP protokolu

- ochrana zdroje IP adresy zabraňující převzetí / podvržení IP adres

- možnost přesměrovat data na port přepínače (pro monitorování provozu)

- podpora paketových filtrů na jednotlivých rozhraních a na terminálových spojení na základě L2,L3,L4 informací v paketu

- možnost definovat časová omezení filtrů

- možnost omezení přístupu podle MAC adres stanic, možnost omezení maximálního počtu MAC adres za portem přepínače

- ochrana spanning tree protokolu

- možnost definice „trust boundaries“ pro nastavení QoS

Klasifikace služeb (QoS):

- classification, policing, marking, queuing&scheduling

- IEEE 802.1p (class of service prioritization)

- podpora přednostní fronty (strict priority queueing)

- omezení toku na vstupu

- filtrování podle DSCP

- minimálně 8 odchozích front na port, z toho minimálně 4 konfigurovatelné uživatelem

Multicast:

- podpora IGMP snooping v1,v2,v3 a IPv6 MLD v1 a v2 Snooping

- podpora PIM sparse a PIM dense mode

Ostatní:

- součástí každého aktivního prvku budou i 2 ks SFP moduly 1000BaseSX z nichž musí být alespoň jeden kompatibilní se stávajícím centrálním prvek CISCO

# ŠKOLENÍ

V rámci dodávky IPT pro SUKL je nutné provést školení pracovníků údržby ve třech úrovních:

## SPECIALISTA ÚDRŽBY

Tato úroveň zahrnuje úzkou skupinu odborníků, kteří musí být schopni zcela ovládat problematiku provozovaného zařízení. Požaduje se schopnost :

- Konfigurace a rekonfigurace zařízení,

- Lokalizace závad a jejich odstraňování,

- Podrobná práce s dohledovým systémem,

- Upgrade a update SW i HW vybavení.

## SPECIALISTA DOHLEDU

Tato úroveň zahrnuje skupinu technických pracovníků, kteří dohlížejí nad celou činností provozu SUKL. Nejedná se o telekomunikační specialisty. Požaduje se schopnost :

- Dohlížet na provoz zařízení z prostředků dostupných na ITS a odhalovat jeho závady,

- Lokalizovat jednoduché závady a odstraňovat je při konzultacích se specialisty (restart, výměna dílu apod.),

- Určit dopad poruchy na provoz.

## SPOJOVATELKA

Tato úroveň zahrnuje úzkou skupinu provozních pracovníků ve funkci spojovatelky. Požaduje se schopnost :

- Ovládat funkce spojené s výkonem služby spojovatelky

- Lokalizovat jednoduché závady a odstraňovat je ve spolupráci s pracovníky dohledu nebo specialisty,

- Určit dopad poruchy na úroveň telefonního spojení.

# servisní smlouva / záruky

## Telefonní systém  a bezdrátová LAN

    - záruka/odstranění závady

Požadavky na nově dodávanou telefonní technologii

- Uchazeč poskytne Zadavateli  po dobu trváni podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadáni Zadavatele a fungovalo bez závad. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízeni.

- Uchazeč spravuje SW řešení včetně operačního systému a případné databáze, či jiných SW komponent

- Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízeni tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit bylo možné eskalovat závadu přímo k výrobci zařízeni.  Zároveň je Uchazeč povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízeni a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

- Uchazeč je povinen zajistit opravu pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem v režimu 24x7x4 (počet hodin dostupnosti podpory uchazeče x počet dní v týdnu dostupnosti podpory uchazeče x doba pro odstranění zjištěné závady od nahlášení) po dobu 3 let.

- Výše specifikovanou podporu a dostupnost náhradních dílů Zadavatel požaduje po dobu min. 5 let.

- Záruka na HW a SW 3 roky (od výrobce)

- Při reklamačním procesu zůstává vadné zboží u zákazníka

- Bezplatný přístup k novým verzím firmware po dobu 3 roků

- Řešení složitějších technických problému v češtině pomocí lokálního partnera výrobce nabízených technologií

## rozšíření HW a SW Datového centra

    - záruka/servis SERVERy, DISKOVÉ POLE

Požadavky na nově dodávané komponenty (servery, diskové pole).

- záruka na HW 3 roky (od výrobce)

- řešení reklamace 24x7x4 (služba od výrobce), odstranění závady do 4 hodin od nahlášení po dobu záruky

- bezplatný přístup k novým verzím firmware a ovladačům

- řešení složitějších technických problému v češtině

    - Záruka sw VmWare

Požadavky na nově dodávaný SW VMware

- záruka na SW 3 roky (od výrobce)

- bezplatný přístup k novým verzím SW po dobu 3 roků

## Ostatní

Součástí servisního poplatku je i zajištění servisních služeb a plánovaného servisu v počtu 40 hodin měsíčně po dobu 36 měsíců. Servisní činnosti mohou být využívání na následující činnosti, technologie:

- Školení související s obsluhou a provozem TS

- Provoz a údržba TS

- Programátorské činnosti, rozšíření funkcionalit TS

- Konfigurace, údržba a podpora systémů s vazbou na TS. Zejména se jedná o technologie: Linux, Oracle, VMware, CISCO a Microsoft.

# Ostatní

V případě, že tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných kompatibilních řešení.

# přílohy

Tabulka plnění závazných technických a funkčních požadavků zadavatele k vyplnění pro uchazeče.

Uchazeč vyplní tabulky v poli „hodnota nabízená uchazečem“ a v poli „odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče“.

Plnění závazných  technických a funkčních požadavků na modernizaci TS s odkazy na produktovou dokumentaci u nabízených SW a HW komponent.

- Modernizace telefonního systému

| subkritérium | parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TELEFONNÍ SYSTÉM |  |  |  |  |
| 1. | Podpora virtualizace (možnost spuštění všech součástí TS jako virtuální stroje) | ANO |  |  |
| 2. | Počet potřebných virtuálních serverů pro všechny požadované funkce TS (IP ústředna, voicemail, call recording, billing, presence, mobility) | < 4 |  |  |
| 3. | Počet přihlášených telefonů k navrhovanému řešení (HW i SW) | 600 |  |  |
| 4. | Počet souběžných hovorů | 200 |  |  |
| 5. | Počet souběžně nahrávaných hovorů | 50 |  |  |
| 6. | Lokalizace rozhraní pro běžné uživatele | CZ, EN |  |  |
| 7. | Lokalizace hlásek ústředny | CZ, EN |  |  |
| 8. | Telefonní systém musí být schopen přímého připojení k VoIP síti CESNET. | ANO |  |  |
| PODPORA PROTOKOLŮ |  |  |  |  |
| 1. | Signalizační protokoly trunků | SIPv2 |  |  |
| 2. | Hlasové kodeky trunků | G.711a/u, G.729a, |  |  |
| 3. | Podpora registrace k SIP proxy prostřednictvím trunku (celé série i jednotlivých čísel) | ANO |  |  |
| 4. | Podpora přehrávání hlásek před spojením hovoru (SIP early media) | ANO |  |  |
| 5. | Signalizační protokoly pobočkových telefonů | SIPv2 |  |  |
| 6. | Hlasové kodeky pobočkových telefonů | G.711a |  |  |
| 7. | Podpora protokolu T.38 pro přenos FAXů | ANO |  |  |
| 8. | Podporované protokoly ovládání hovorů pro integraci s aplikacemi třetích stran | CSTA nebo JTAPI |  |  |
| 9. | Podporované protokoly nastavení ústředny pro integraci s aplikacemi třetích stran | SOAP |  |  |
| SLUŽBY ÚSTŘEDNY |  |  |  |  |
| 1. | Rozdělení číslovacího plánu podle lokalit (překrývající se čísla vnitřních linek) | ANO |  |  |
| 2. | Zobrazení identifikace volajícího (CLIP) | ANO |  |  |
| 3. | Zobrazení jména volajícího (online dotaz do podnikového adresáře, případně synchronizací do vnitřní DB IP ústředny) | ONLINE/SYNC |  |  |
| 4. | Zamezení identifikace volajícího trvalé (CLIR) | ANO |  |  |
| 5. | Zamezení identifikace volajícího dočasené (např. volbou před zahájením hovoru) | ANO |  |  |
| 6. | Statické směrování příchozích hovorů na vnitřní linku podle identifikace volajícího | ANO |  |  |
| 7. | Dynamické směrování příchozích hovorů na vnitřní linku která s volajícím naposledy komunikovala | ANO |  |  |
| 8. | Zamezení příchozích hovorů (blacklist), odmítnutí hláskou o zablokování | ANO/HLÁSKOU |  |  |
| 9. | Přesměrování všech hovorů (forward all) | SYSTÉM, UŽIVATEL |  |  |
| 10. | Přesměrování v případě obsazení (forward busy) | SYSTÉM, UŽIVATEL |  |  |
| 11. | Přesměrování neodpovídá-li (forward no-answer) | SYSTÉM, UŽIVATEL |  |  |
| 12. | Přesměrování při nepřihlášení (forward unavailable) | SYSTÉM |  |  |
| 13. | Rozlišení nastavení přesměrování pro vnější a vnitřní hovory | ANO |  |  |
| 14. | Přesměrování na základě času | ANO |  |  |
| 15. | Omezení ochozích hovorů podle čísla volajícího i volaného | ANO |  |  |
| 16. | Směrování hovorů podle čísla volaného (LCR) | ANO |  |  |
| 17. | Automatické směrování hovorů podle čísla volaného (ENUM) | ANO |  |  |
| 18. | Automatické přesměrování na záložní trunk v případě výpadku hlavního, informace hláskou | ANO/HLÁSKOU |  |  |
| 19. | Přidržení hovoru (call holding) | ANO |  |  |
| 20. | Druhý hovor na lince (call waiting) | ANO |  |  |
| 21. | Vyzvednutí hovoru (call pickup) | ANO |  |  |
| 22. | Parkování hovoru (call parking) | ANO |  |  |
| 23. | Přepojení hovoru bez konzultace (blind transfer) | ANO |  |  |
| 24. | Přepojení hovoru s konzultací | ANO |  |  |
| 25. | Počet účastníků v neplánované konferenci (ad-hoc conference) | 3 |  |  |
| 26. | Počet účastníků v plánované konferenci | 10 |  |  |
| 27. | Ochrana vstupu do plánované konference PINem | ANO |  |  |
| 28. | Automatické sestavení plánované konference | ANO |  |  |
| 29. | Vyzváněcí skupiny (hunt groups) | ANO |  |  |
| 30. | Automatická spojovatelka, s podporou řetězení nabídek | ANO/ŘETEZENÍ |  |  |
| 31. | Zpětné volání (call-back), s podporou aktivace uživatelem pro každý hovor zvlášť | ANO/PODM. |  |  |
| 32. | Omezení maximální délky hovoru | ANO |  |  |
| 33. | Okamžité vytočení linky (direct inward dial) | ANO |  |  |
| VoiceMail – 350 licencí |  |  |  |  |
| 1. | Skupinové hlasové schránky | ANO |  |  |
| 2. | Přístup do hlasové schránky pomocí IVR | ANO |  |  |
| 3. | Přístup do hlasové schránky webovým rozhraním | ANO |  |  |
| 4. | Přístup do hlasové schránky e-mailovým klientem (ukládání zpráv do mailboxu uživatele) | ANO |  |  |
| 5. | Vzdálený přístup do hlasové schránky po zadání linky a PINu | ANO |  |  |
| 6. | Automatické mazání poslechnutých zpráv | ANO |  |  |
| KONTAKTNÍ CENTRUM |  |  |  |  |
| 1. | Počet čekacích front kontaktního centra | 4 |  |  |
| 2. | Prioritizace klientů v čekací frontě na základě přístupového čísla | ANO |  |  |
| 3. | Podpora statických agentů (vnitřní linky, které jsou stále zařazeni ve frontě) | ANO |  |  |
| 4. | Podpora dynamických agentů (vnitřní linky, které se k obsluze fronty přihlásí) | ANO |  |  |
| 5. | Omezení maximálního počtu čekajících ve frontě, při překročení počtu dalším volajícím přehrání hlásky | ANO/HLÁSKA |  |  |
| 6. | Podpora zpětného volání (call-back) | ANO |  |  |
| 7. | Distribuční algoritmy volajících na agenty | RING ALL, LATEST SPK. |  |  |
| VoiceRecording - 120 licencí (nahrávání hovorů) |  |  |  |  |
| 1. | Nahrávání na vyžádání | ANO |  |  |
| 2. | Stálé nahrávání | ANO |  |  |
| 3. | Příposlech hovorů | ANO |  |  |
| 4. | Webová aplikace pro přístup k nahraným hovorům | ANO |  |  |
| 5. | Automatická archivace nahraných hovorů | ANO |  |  |
| mobilita a prezence - 350 licencí |  |  |  |  |
| 1. | Mobilita vnitřní linky | ANO |  |  |
| 2. | Duální zařízení pro jednu vnitřní linku, směrování hovorů podle dostupnosti nebo uživatelského nastavení | ANO /DOSTUPNOST /UŽIVATEL |  |  |
| 3. | Podpora brány ochozích volání (DISA) | ANO |  |  |
| 4. | Podpora vytáčení čísel z PC (min. aplikace Outlook 2003/2007) | ANO |  |  |
| 5. | Možnost nastavení stavu uživatele (mimo kancelář/v kanceláři/nerušit) | ANO |  |  |
| 6. | Aplikace pro zobrazení stavu jednotlivých vnitřních linek (dostupná pro každého uživatele) | ANO |  |  |
| 7. | Možnost zasílání textových zpráv mezi zaměstnanci | ANO |  |  |
| 8. | Možnost odesílání SMS zpráv | ANO |  |  |
| účtování (billing) – 350 licencí |  |  |  |  |
| 1. | Sumarizace výpisu volání | VŠE/ODDĚLENÍ /LINKA |  |  |
| 2. | Časový filtr výpisu volání | ANO |  |  |
| 3. | Rozlišení služebních a soukromých hovorů na základě podnikového adresáře | ANO |  |  |
| 4. | Doplnění výpisu volání o ceny | ANO |  |  |
| nastavení a sledování systému |  |  |  |  |
| 1. | Konfigurace systému (WEB, CLI, aplikace atd.) | WEB |  |  |
| 2. | Aplikace pro sledování stavu TS (minimální rozsah: stav trunků a vnitřních linek, aktivní hovory, zatížení systému, varování a chyby) | ANO |  |  |
| 3. | Sledování stavu TS (SNMP, SNMP trap, e-maily atd.) | SNMP |  |  |
| Hlasová brána |  |  |  |  |
| 1. | Podpora protokolů MGCP, H.323v4 , SIP | ANO |  |  |
| 2. | Šifrovaný přenos hlasu | ANO |  |  |
| 3. | Převod kódování hlasových kanálů (transcoding) | ANO |  |  |
| 4. | 2 rozhraními pro připojení k hlasové síti pomocí E1 | ANO |  |  |
| 5. | Minimální počet požadovaných současných hlasových a faxových kanálů při převodu (transkódování) mezi různými kodeky | 60 |  |  |
| IP telefon typ A |  |  |  |  |
| 1. | Podpora XML aplikací | ANO |  |  |
| 2. | Napájení po Ethernetu | ANO |  |  |
| 3. | Lokalizace nabídky | CZ, EN |  |  |
| 4. | Podpora SIP protokolu | ANO |  |  |
| 5. | Šifrování signalizace i přenášeného hovoru | ANO |  |  |
| IP telefon typ B |  |  |  |  |
| 1. | Podpora XML aplikací | ANO |  |  |
| 2. | Napájení po Ethernetu | ANO |  |  |
| 3. | Lokalizace nabídky | CZ, EN |  |  |
| 4. | Podpora SIP protokolu | ANO |  |  |
| 5. | Šifrování signalizace i přenášeného hovoru | ANO |  |  |
| 6. | Dotykový barevný display | ANO |  |  |
| 7. | Integrovaný přepínač pro připojení PC stanice (LAN 10/100/1000Mb/s,IEEE 802.1 p/q tagging and switching) | ANO |  |  |
| 8. | Integrovaný 802.1x suplikant a podporu EAPOL pass-through | ANO |  |  |
| 9. | Funkce hlasitého telefonu (plně duplexního) | ANO |  |  |
| 10. | Možnost přiřazení minimálně 4 linek | ANO |  |  |
| IP telefon typ C |  |  |  |  |
| 1. | Podpora XML aplikací | ANO |  |  |
| 2. | Napájení po Ethernetu | ANO |  |  |
| 3. | Lokalizace nabídky | CZ, EN |  |  |
| 4. | Podpora SIP protokolu | ANO |  |  |
| 5. | Šifrování signalizace i přenášeného hovoru | ANO |  |  |
| 6. | Dotykový barevný display | ANO |  |  |
| 7. | Integrovaný přepínač pro připojení PC stanice (LAN 10/100/1000Mb/s,IEEE 802.1 p/q tagging and switching) | ANO |  |  |
| 8. | Integrovaný 802.1x suplikant a podporu EAPOL pass-through | ANO |  |  |
| 9. | Funkce hlasitého telefonu (plně duplexního) | ANO |  |  |
| 10. | Možnost připojit expanzní modul | ANO |  |  |
| 11. | Možnost rozšířit o min. 20 funkčních kláves | ANO |  |  |
| 12. | Možnost přiřazení na jednotlivá tlačítka rychlé volby, další přirazené linky | ANO |  |  |
| 13. | Barevný LCD display na expanzním modulu | ANO |  |  |
| IP telefon typ D |  |  |  |  |
| 1. | Podpora XML aplikací | ANO |  |  |
| 2. | Napájení po Ethernetu | ANO |  |  |
| 3. | Lokalizace nabídky | CZ, EN |  |  |
| 4. | Podpora SIP protokolu | ANO |  |  |
| 5. | Šifrování signalizace i přenášeného hovoru | ANO |  |  |
| 6. | Barevný podsvícený gafický display | ANO |  |  |
| 7. | Integrovaný přepínač pro připojení PC stanice (LAN 10/100/1000Mb/s,IEEE 802.1 p/q tagging and switching) | ANO |  |  |
| 8. | Integrovaný 802.1x suplikant a podporu EAPOL pass-through | ANO |  |  |
| 9. | Funkce hlasitého telefonu (plně duplexního) | ANO |  |  |
| 10. | Možnost přiřazení alespoň 2 telefoních linek | ANO |  |  |
| Konferenční stanice |  |  |  |  |
| 1. | Podpora kodeků G.711, G.729 a G.722 wideband | ANO |  |  |
| 2. | Podpora QoS na L2 a L3 - IEEE 802.1p/Q tagging (L2), TOS a DSCP (L3) | ANO |  |  |
| 3. | Podpora XHTML | ANO |  |  |
| 4. | Minimálně 4 konfigurovatelná tlačítka (soft keys) | ANO |  |  |
| 5. | Podpora IEEE 802.3af Power over Ethernet | ANO |  |  |
| 6. | Požadován grafický LCD displej s podsvícením a vysokým rozlišením | ANO |  |  |
| 7. | Podpora IETF SIP (RFC 3261 a návazné) | ANO |  |  |
| IP konvertor |  |  |  |  |
| 1. | Dva analogové porty, kde každý může mít samostatné telefonní číslo | ANO |  |  |
| 2. | Podpora SIP | ANO |  |  |
| 3. | Podpora hlasových kodeků G.729, G.711, G.726, G.723.1 | ANO |  |  |
| 4. | Podpora potlačení echa | ANO |  |  |
| GSM brány |  |  |  |  |
| 1. | Minimálně 4 kanály | ANO |  |  |
| 2. | Podpora standardu SIP | ANO |  |  |
| 3. | podpora směrování dle nákladů | ANO |  |  |
| 4. | Podpora zasílání a příjmu SMS zpráv | ANO |  |  |
| 5. | LOG a ukládání statistik | ANO |  |  |

- Integrace TS ke stávajícím systémům

| subkritérium | parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrace s LDAP zadavatele |  |  |  |  |
| 1. | Integrace na centrální adresářovou strukturu zadavatele – LDAP | ANO |  |  |
| 2. | Vytváření, modifikace a rušení uživatelů TS v reálném čase na základě změny v LDAP zadavatele. | ANO |  |  |
| 3. | Vystavení webové služby pro zjištění přihlášení uživatele k TS. | ANO |  |  |
| Integrace se spisovou služnou a systémem správních řízení |  |  |  |  |
| 1. | On-line komunikace prostřednictvím Sonic ESB. | ANO |  |  |
| 2. | Podpora formátu výměny dat pomocí XML. | ANO |  |  |
| 3. | Komprimovaný formát MP3. | ANO |  |  |
| 4. | Po ukončení hovoru systém umožní zvolit spis, do kterého bude hovor přiřazen. Volba spisu prostřednictvím telefonního přístroje i pomocí desktop aplikace . | ANO |  |  |

- Infrastruktura bezdrátové sítě LAN

| subkritérium | parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení centrálního řízení accesspointů |  |  |  |  |
| 1. | Možnost vložení výkresové dokumentace budov ve formátu JPG, PDF, nebo AutoCAD a na jejím základě vizualizovat pokrytí WiFi signálem a umožnit i jeho plánování | ANO |  |  |
| 2. | Podpora reportingu a security managementu | ANO |  |  |
| 3. | Možnost generování reportů do CSV, nebo PDF | ANO |  |  |
| 4. | Možnost na vyžádání přesně lokalizovat a zobrazit na mapě vybraného WiFi klienta, nebo cizí AP | ANO |  |  |
| 5. | Možnost klasifikovat, korelovat a zobrazit interference z Wi-Fi a non-Wi-Fi zdrojů | ANO |  |  |
| 6. | Podpora kryptace pomocí SSL a TLS: RC4 128-bit a RSA 1024- a 2048-bit | ANO |  |  |
| 7. | Umožňuje řízení radiových frekvencí na jednotlivých AP a jejich optimalizaci (RRM) | ANO |  |  |
| 8. | Umožňuje detekci nežádoucích AP v AD-HOC režimu | ANO |  |  |
| 9. | Umožňuje IPS funkce pro WLAN sítě, s podporou detekce útoků na L2 | ANO |  |  |
| 10. | Možnost hostovského přístupu, portál pro ověření hostovského přístupu | ANO |  |  |
| 11. | Na HW zařízení min 8 slotů pro instalaci SFP | ANO |  |  |
| 12. | HW zařízení má 2 zdroje kvůli vysoké dostupnosti | ANO |  |  |
| 13. | Umožňuje full-line-rate kryptaci provozu mezi AP a kontrolerem přes WAN/LAN síť | ANO |  |  |
| 14. | Možnost zvýšení počtu řízených AP pouze vložením příslušné licence až na 250 ks | ANO |  |  |
| Accesspointy |  |  |  |  |
| 1. | Podpora IEEE 802.11a/b/g | ANO |  |  |
| 2. | Podpora IEEE 802.11n draft 2.0 | ANO |  |  |
| 3. | Podpora Power over Ethernet.pro napájení zařízení | ANO |  |  |
| 4. | Podpora 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 | ANO |  |  |
| 5. | Podpora 802.1X pro uživatelské ověření, Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pro WPA kryptaci a Advanced Encryption Standard (AES) pro WPA2 kryptaci | ANO |  |  |
| 6. | Je centrálně řiditelný pomocí centrálního řízení accesspointů | ANO |  |  |
| 7. | Rozhraní LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 | ANO |  |  |
| 8. | Integrovaný 802.1x supplicant v AP | ANO |  |  |
| 9. | Možnost připojit externí antény | ANO |  |  |
| 10. | Podporu IEEE 802.11e s WMM TSPEC Call Admission Control | ANO |  |  |
| 11. | Možnost řízení AP přes WAN sítˇ(vzdálené lokality) | ANO |  |  |
| Pasivní rozvody |  |  |  |  |
| 1. | Kabely budou instalovány v provedení odolávajícímu ohni LSZH (při hoření neuvolňují hustý dým ani jedovaté plyny). | ANO |  |  |
| 2. | Kompletní sortiment dodaných výrobků bude od jednoho výrobce. | ANO |  |  |
| 3. | Systém strukturované kabeláže bude konstruovaný podle požadavků mezinárodních standardů ČSN EN 50173. | ANO |  |  |
| 4. | Typ kabelu UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, středový kříž, pro zajištění budoucího provozu 1Gbps. | ANO |  |  |

- Rozšíření hw a sw datového centra

| subkritérium | parametr | minimální hodnota požadovaná zadavatelem | hodnota nabízená uchazečem | odkaz na produktovou dokumentaci uchazeče |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server datového centra |  |  |  |  |
| 1. | Blade server plně kompatibilní s blade šasi DELL PE M1000e | ANO |  |  |
| 2. | Dva procesory Intel Xeon X5570 | ANO |  |  |
| 3. | 144GB RAM (8GB Moduly) | ANO |  |  |
| 4. | 2x 73GB SAS (15,000rpm) 2.5 inch Hard Drive Hot Plug | ANO |  |  |
| 5. | 2x 8Gbps Fibre Channel port | ANO |  |  |
| 6. | Dual Port GbE I/O Card Redundant (4LAN porty) | ANO |  |  |
| 7. | 3 roky popora 24/7 4 hodiny | ANO |  |  |
| Virtualizační software |  |  |  |  |
| 1. | SW plně kompatibilní se stávající VMware vSphere4 infrastrukturou | ANO |  |  |
| 2. | Možnost přiřadit 8vCPU pro VM | ANO |  |  |
| 3. | Možnost vytvářet Host Profiles | ANO |  |  |
| 4. | Podpora přesunu virtuálních stanic mezi hosty bez přerušení běhu | ANO |  |  |
| 5. | Licence pro 2 CPU včetně 3-leté podpory | ANO |  |  |
| Rozšíření stávajícího diskového pole o DAE 1 |  |  |  |  |
| 1. | DAE 100% kompatibilní se stávajícím polem DELL CX4-120 | ANO |  |  |
| 2. | DAE osazené 15x 450GB HDD FC4 15k rpm | ANO |  |  |
| 3. | 3 roky popora 24/7 4 hodiny | ANO |  |  |
| Rozšíření stávajícího diskového pole o DAE 2 |  |  |  |  |
| 1. | DAE 100% kompatibilní se stávajícím polem DELL CX4-120 | ANO |  |  |
| 2. | DAE osazené 15x 1TB Serial ATA2 7.2k HD EMC | ANO |  |  |
| 3. | 3 roky popora 24/7 4 hodiny | ANO |  |  |
| Aktivní prvek typu A |  |  |  |  |
| 1. | 48 portů 10/100/1000 Base-T podporujících napájení po ethernetu (PoE) | ANO |  |  |
| 2. | 2 ks 10GBASE-X s možností konverze na 4 porty 10/100/1000 Base-X (možnost osazení GBIC nebo SFP moduly) | ANO |  |  |
| 3. | Spravovatelný L3 přepínač se směrováním prováděným hardwarově (IPv4 i IPv6) | ANO |  |  |
| 4. | Schopnost napájet PoE zařízení Class 3 (15.4W) na všech 48 přístupových portech současně | ANO |  |  |
| 5. | Podpora SSH v1, 2 protokolu pro vzdálenou správu přepínače | ANO |  |  |
| 6. | Podpora SNMPv3 crypto a protokolu Kerberos | ANO |  |  |
| 7. | Minimálně 8 odchozích front na port, z toho minimálně 4 konfigurovatelné uživatelem | ANO |  |  |
| 8. | Podpora IGMP snooping v1,v2,v3 a IPv6 MLD v1 a v2 Snooping | ANO |  |  |
| 9. | IEEE 802.1p (class of service prioritization) | ANO |  |  |
| 10. | Podpora přednostní fronty (strict priority queueing) | ANO |  |  |